Техническая спецификация

Услуги по промывке и опрессовке системы отопления

11793 кв.м

Услуги по промывке и опрессовке систем отопления зданий и сооружений должны быть оказаны согласно требованиям СН РК 4.02-04-2013 «Тепловые сети», нормативных правовых и технических актов Республики Казахстан.

В стоимость оказания услуг должна быть включена стоимость всех расходов, связанных с оказанием услуг.

Предоставление фото отчетов результатов до и после промывки системы отопления с составлением программы, развернутого анализа отложений с внутренних поверхностей, составление заключения о результатах гидрохимической очистки.

- проверка состояния оборудования;

- проверка состояния запорной арматуры и трубопровода;

- проверка течей на подводах радиаторов системы отопления;

- контрольная проверка всех узлов и готовность к подаче растворов в систему отопления;

- подача раствора из промывочной установки через систему трубопроводов и вентилей;

- циркуляция очищающего раствора в системе посредством промывочной установки;

- проверка  уровня  рН показателя в рабочем растворе;

- дренирование раствора из установки;

- подача нейтрализующего раствора из промывочной установки через систему трубопроводов и вентилей;

- циркуляция нейтрализующего  раствора в системе  посредством промывочной установки;

- дренирование нейтрализующего раствора из установки;

- промывка системы водой до нейтральной среды;

- проверка уровня рН показателей  после окончания промывки;

- опрессовка системы отопления с подачей контрольного давления;

Перечень работ, выполняемые в процессе прессовки системы отопления

- Ревизия запорной арматуры

2)  Ревизия 3х ходовых клапанов с электрическим приводом

3). Проверка расширительных баков

4). опрессовка тепловых сетей, ревизия запорной арматуры на тепловых сетях .

5). Ревизия фильтров –

6). Чистка промывка грязевиков

7)  Опрессовка теплообменников –

8). Замена резиновых прокладок.

9). Очистка фланцев.

10). Спуск и напуск воды в систему отопления.

11). Гидравлическое испытание системы с предоставлением актов испытания и сроком гарантии до конца следующего сезона отопления.

12) Проверка автоматических соусников воздуха.

13) Монтажные и демонтажные работа для оптимизаций системы отопления

По опрессовке трубопроводов системы отопления

1. Наименование выполняемой работы. герметичность, акт о проведении гидропневматической промывке трубопровода, согласованные с энергоснабжающей организацией. ...

- Сдача объекта по 100 % готовности;

- С предоставлением актов наладки, опрессовки и 100 % готовности

Место оказание услуг: Туркестанская область, г.Туркестан, ул. Т.Нышанова №18/а

Срок поставки: с момента заключения договора  16 календарных дней

Техникалық ерекшелігі

Жылыту жүйесін шаю және қысымды сынау бойынша қызметтер

11793 ш.м

Ғимараттар мен құрылыстарды жылыту жүйелерін жуу және сығымдау бойынша қызметтер ҚР ҚН 4.02-04-2013 талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс  "жылу желілері", Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық және техникалық актілері.

Қызмет көрсету құнына қызмет көрсетуге байланысты барлық шығыстардың құны енгізілуі тиіс.

Бағдарламаны жасай отырып, жылу жүйесін жуғанға дейін және одан кейін нәтижелердің фото есептерін ұсыну, ішкі беттерден шөгінділерді егжей-тегжейлі талдау, гидрохимиялық тазалау нәтижелері туралы қорытынды жасау.

- жабдықтың күйін тексеру;

- бекіту арматурасы мен құбырдың жай-күйін тексеру;

- жылу жүйесі радиаторларының су құбырларындағы ағуларды тексеру;

- барлық тораптарды бақылау тексеруі және жылыту жүйесіне ерітінділерді беруге дайындығы;

- ерітінді жуу қондырғысынан құбырлар мен вентильдер жүйесі арқылы беру;

- жуу қондырғысы арқылы жүйеде тазарту ерітіндісінің айналымы;

- жұмыс ерітіндісіндегі көрсеткіштің рН деңгейін тексеру;

- қондырғыдан ерітіндіні дренаждау;

- жуу қондырғысынан бейтараптандыратын ерітіндіні құбырлар мен вентильдер жүйесі арқылы беру;

- жуу қондырғысы арқылы жүйеде бейтараптандырушы ерітіндінің циркуляциясы;

- бейтараптандырушы ерітіндіні қондырғыдан дренаждау;

- жүйені бейтарап ортаға дейін сумен шаю;

- жуу аяқталғаннан кейін көрсеткіштердің рН деңгейін тексеру;

- бақылау қысымын бере отырып, жылыту жүйесін престеу;

Жылыту жүйесін сығымдау процесінде Орындалатын жұмыстардың тізбесі

1) бекіту арматурасын тексеру

2) Электр жетегі бар 3 жүріс клапандарын тексеру

3). Кеңейту бактарын тексеру

4). жылу желілерін престеу, жылу желілеріндегі тиек арматурасын тексеру .

5). Сүзгілерді тексеру-

6). Балшық тазалағыштарды тазалау

7) жылу алмастырғыштарды сығымдау

8). Резеңке төсемдерді ауыстыру.

9). Фланецтерді тазалау.

10). Жылыту жүйесіне су жіберу және жіберу.

11). Келесі жылыту маусымының соңына дейін сынақ актілері мен кепілдік мерзімі бар жүйені гидравликалық сынау.

12) ауаның Автоматты тұздығын тексеру.

Жылыту жүйесінің құбырларын қысыммен сынау үшін

1. Орындалатын жұмыстың атауы. герметикалығы, энергиямен жабдықтаушы ұйыммен келісілген құбырды гидропневматикалық шаюды жүргізу актісі. ...

- нысанды 100% әзірлікпен тапсыру;

- Реттеу, қысымды сынау және 100% дайындық актілерін ұсынумен

Қызмет көрсету орны: Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Т. Нышанов көшесі №18 / а

Жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 16 күн ішінде