Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері

| № | Қызметтердіңатауы | Техникалықерекшелігі, қызметсипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Өндірістік бақылау | Кабинеттер саны -45 Технология кабинетіндегі станоктар саны-6 дана Тігін машиналарының саны- 6 дана Компьютерлер саны-60 дана 1.Жарықтандыру (табиғи, жасанды)- 10 өлшеу. 2.Микроклимат параметрлері: (ауа жылдамдығы, ылғалдылық, температура) .. желдету жүйесінің тиімділігі 3.Шу тұрақты емес Шу тербелмелі, үзіліссіз): өлшемдер саны 4.Электромагниттік өрістер (электр өрісінің күші және магнит ағынының тығыздығы., электростатикалық өрістің кернеулігі, электр өрісінің кернеулігі., өнеркәсіптік жиіліктің электр статикалық және магнит өрісінің кернеуі 50 Гц-30 камера(әр жұмыс орны компьютерлік және мультимедиялық сыныптар, кабинеттер) 5.Дезинфекциялық құралдар, ерітінділер (құрғақ препараттардағы белсенді хлордың пайыздық құрамы% ерітінділердегі белсенді хлор. 6.Су құбыры желісінен бактериологиялық көрсеткіштерге су; ОМЧ микроорганизмдерінің жалпы саны., жалпы колиформды бактериялар (ОКБ)., термотолерантты колиформды бактериялар (ТКБ) 7.Су құбыры желісінен санитарлық-химиялық көрсеткіштерге су (иісі 20,60 градус Цельсийде Дәмі, бұлдырлығы, түсі, тотықтануы перманганатты, сумен жабдықтау көрсеткіші РН, нитраттар, нитриттер, аммоний азоты, қалдық байланысқан хлор. 8.Химия кабинеттерінің, спортзалдың, шеберханалардың желдету тиімділігін зерттеу-5 Өлшем. 9.Зерттеу жүргізу үшін сынамаларды іріктеу және тіркеу 10.Хаттаманы ресімдеу Өлшеу, сынама алу орны (оқу үй-жайлары, зертханалар, шеберханалар, оқу залы, медкабинет, компьютерлік сыныптар). Санитарлық ережелерге сәйкес " өндірістік бақылауды жүзеге асыруға қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар."ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 сәуірдегі № 62 бұйрығымен бекітілген |

Техническая спецификация закупаемых услуг

| п/п | Наименование услуг | Техническая спецификация, характеристика услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Производственный контроль | Количество кабинетов -45 Количество станков в кабинете технологии-6 шт. Количество швейных машинок - 6шт. Количество компьютеров -60 шт. 1.Освещенность (естественная, искусственная)-10 замеров 2.Параметры микроклимата:(скорость движения воздуха, влажность, температура) ., эффективность вентиляционной системы 3.Шумнепостоянный шум колеблющийся, прерывистый): количество замеров 4.Электромагнитные поля (напряженность электрического поля и плотность магнитного потока., напряженность электростатического поля, напряженность электрического поля., напряженность электростатического и магнитного поля промышленной частоты 50Гц-30 замеров (каждое рабочее место компьютерные и мультимедийные классы, кабинеты) 5.Дезинфицирующие средств,растворы(процентные содержания активного хлора в сухих препаратах% активного хлора в растворах. 6.Вода с водопроводной сети на бактериологические показатели; общее количество микроорганизмов ОМЧ., общие колиформные бактерии (ОКБ).,термотолерантныеколиформные бактерии(ТКБ) 7.Вода с водопроводной сети на санитарно-химические показатели (запах при 20,60градусах Цельсия, Привкус, мутность, цветность, окисляемость перманганатная, водопроводный показатель РН, нитраты, нитриты, азот аммонийный, остаточный связанный хлор 8. Исследование эффективности вентиляции лабораторий кабинетов химии, спортзала, мастерских- 5 замеров. 9.Отбор и регистрации проб для проведения исследований 10.Оформления протокола Место замеров, отбора проб (учебные помещения, лаборатории, мастерские, читальные зал, медкабинет, компьютерные классы. Согласно санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля.» утвержденные приказом Министра здравоохранения РК от 7 апреля 2023 года №62 |