Индивидуальная настенная вешалка-стеллаж на 31 место.

Габаритные размеры:

- Общая ширина: 3460 мм.

- Общая высота: 760 мм.

- Количество индивидуальных секций: 31 шт.

- Деления: Вся вешалка-стеллаж разделена вертикальными перегородками на 31 ячейку (шаг секции ~11 см). Перегородки обеспечивают бесконтактное хранение средств гигиены согласно СанПиН.

2. Функциональные уровни (сверху вниз):

- Верхняя полка (Ярус 1): Глубина полки 100–120 мм, высота переднего защитного бортика — 60 мм. Предназначена для размещения 31 стакана и 31 мыльницы.

- Средний уровень (Ярус 2): Сразу под верхней полкой в каждой секции расположен крючок для полотенца для лица.

- Нижний уровень (Ярус 3): Расположен на расстоянии 430 мм вниз от верхних крючков. В каждой секции — крючок для полотенца для ног.

- Нижний защитный отступ: Расстояние от нижнего ряда крючков до нижнего края вешалки-стеллажа составляет 230–270 мм, что обеспечивает нахождение полотенец внутри границ изделия.

3. Требования к материалу и безопасности:

- Материал: Пищевая нержавеющая сталь марки AISI 304 (толщина не менее 1.2 мм). Материал должен быть устойчив к коррозии и регулярной дезинфекции.

- Безопасность: Скругление всех углов и кромок (травмобезопасное исполнение). Глубина вертикальных разделителей в зоне полотенец — 30–50 мм (для минимизации вылета от стены).

- Маркировка: Предусмотрено место для нанесения индивидуального номера/картинки над каждой из 31 секций.

- .

4. Доставка и монтаж:

- Поставщик осуществляет доставку и установку вешалки-стеллажа «под ключ» в помещении Заказчика.

- Требование к монтажу: Усиленное настенное крепление, обеспечивающее жесткую фиксацию изделия длиной 3.46 м.