Техникалық ерекшелігі

автоматты өрт сигнализациясына және орталықтандырылған өрт мониторингі пультіне техникалық қызмет көрсету жөніндегі қызметтер

|  | Атауы |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Қызметтің қысқаша сипаттамасы | Автоматты өрт сигнализациясына және орталықтандырылған өрт мониторингі пультіне техникалық қызмет көрсету және сөйлеу дабылы |
| 2 | өлшем бірлігі | қызмет |
| 3 | саны | 1 |
| 4 | қызмет көрсету орны | Астана қаласы, Абай даңғылы 74/1 |
| 5 | қызмет көрсету мерзімі | 2026 жылдың 1 қаңтар айынан 31 желтоқсанына дейін |
| 6 | бағасы | Сатып алуды жүзеге асыруға бөлінген сома 2026 жылғы 01 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанға дейінгі кезеңге есептелген. Заңның 18 бабының 1 тармағының 2 тармақшасының негізінде Шарт жасасуы 2026 жылғы 1 қаңтарынан кеш жасалған жағдайда шарттың жалпы сомасы қолданылу кезеңінің қысқаруына жатады. |

Автоматты өрт дабылы мен орталықтандырылған өрт мониторингі пультіне техникалық қызмет көрсету регламенті

| № п/п | жұмыстар тізбесі | шарт бойынша мамандандырылған ұйымдардың қызмет көрсету мерзімділігі |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жүйенің құрамдас бөліктерін (өрт панелінің, хабарлағыштардың, хабарлағыштардың, сигнал беру шлейфінің) механикалық зақымданулардың, тоттанудың, кірдің, бекітпе беріктігінің және т. б. болмауына сыртқы тексеру | Тоқсан сайын Айына 1 рет |
| 2 | Ажыратқыштар мен қосқыштардың жұмыс жағдайын, Жарық индикациясының дұрыстығын бақылау. | Тоқсан сайын Айына 1 рет |
| 3 | Негізгі және резервтік қуат көздерін бақылау және жұмыс кірісінен резервтік қуат көзіне автоматты түрде ауысуды тексеру. | Тоқсан сайын Айына 1 рет |
| 4 | Жүйенің жұмыс қабілеттілігі мен құрамдас бөліктерін тексеру (өрт панелі, хабарлағыштар, хабарлағыштар, сигнализация шлейфінің параметрлерін өзгерту және т.б.). | Шақыру бойынша |
| 5 | Алдын алу жұмыстары. | Шақыру бойынша |
| 6 | Жүйенің жұмысын тексеру. | Шақыру бойынша |
| 7 | Орталықтандырылған өрт мониторингі пультінен автоматты өрт дабылын тәулік бойы тестілеу. | Тәулік бойы |
| 8 | Орталықтандырылған өрт мониторингі пультіне өрт туралы дабыл сигналының шығуын тәулік бойы тексеру. | Тәулік бойы |
| 9 | Сөйлеу дабылы | Тәулік бойы |

Көрсетілетін қызметтер тізімі

1. Орталықтандырылған өрт пультінің көмегімен өрт дабылы жүйесінің техникалық жарамды жай-күйін тәулік бойы бақылау.

2. Өрт дабылы жүйесінің жұмысында анықталған ақаулықтарды жою бойынша жедел шаралар қабылдау (пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес түтін өрт хабарлағыштарының ақаулықтарын жою, спирт ерітіндісімен сүрту, істен шыққан түтін, қол хабарлағыштары мен колонкаларды ауыстыру және т. б.);

3. Қабылдау-бақылау аспаптарының жұмысын білікті мамандармен бағдарламалық сүйемелдеу;

4. Қызметтер Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген "Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" техникалық регламентіне сәйкес көрсетілуі тиіс, өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларын техникалық ұстау жөніндегі қағидалар мен нұсқаулықтарға сәйкес көрсетілуі тиіс;

5. Орталықтандырылған өрт мониторингі пультінен автоматты өрт дабылын тәулік бойы тестілеу.

Техническая спецификация

услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и пульта централизованного пожарного мониторинга

|  | Наименование |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краткая характеристика услуг | Услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и пульта централизованного пожарного мониторинга и речевого оповещателя |
| 2 | Единица измерения | Услуга |
| 3 | Количество | 1 |
| 4 | Место оказания услуг | г. Астана, пр.Абая 74/1 |
| 5 | Срок оказания услуг | С 1 января по 31 декабря 2026 года. |
| 6 | Сумма | Сумма выделенная на осуществление закупки рассчитана на период с 1 января по 31 декабря 2026 года. В случае заключения договора позднее 1 января 2026 года, общая сумма заключенного договора согласно пп. 2) п. 1 статьи 18 ЗРК о ГЗ подлежит уменьшению пропорционально сокращению периода действия договора |

Регламент технического обслуживания автоматической пожарной сигнализации и пульта централизованного пожарного мониторинга

| № п/п | Перечень работ | Периодичность обслуживания специализированными организациями по договору |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. | Ежеквартально месяц 1 раз |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. | Ежеквартально месяц 1 раз |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Ежеквартально месяц 1 раз |
| 4 | Проверка работоспособности и составных частей системы (пожарной панели, извещателей, оповещателей, изменение параметров шлейфа сигнализации и т.д.). | По вызову |
| 5 | Профилактические работы. | По вызову |
| 6 | Проверка работоспособности системы. | По вызову |
| 7 | Круглосуточное тестирование автоматической пожарной сигнализации с пульта централизованного пожарного мониторинга. | Круглосуточно |
| 8 | Круглосуточная проверка выхода тревожного сигнала о пожаре на пульт централизованного пожарного мониторинга. | Круглосуточно |
| 9 | Речевой оповещатель | Круглосуточно |

Перечень оказываемых услуг

1. Круглосуточное наблюдение за технически исправным состоянием системы пожарной сигнализации, с помощью централизованного пожарного пульта.

2. Оперативное принятие мер по устранению выявленных при обходе неисправностей  (устранение неисправностей дымовых пожарных извещателей, согласно инструкции по эксплуатации, протирка спиртовым раствором, замена вышедших из строя дымовых, ручных извещателей и колонок и т.д.) в работе системы пожарной сигнализации;

3. Программное сопровождение работы приборов приемно-контрольных квалифицированными специалистами;

4. Услуги должны быть оказаны согласно технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" утвержденным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 2021 года № 405, правил и инструкций по техническому содержанию систем и установок  пожарной автоматики;

5. Круглосуточное тестирование автоматической пожарной сигнализации с пульта централизованного пожарного мониторинга.