Техническая спецификация

​на оказание услуг по диагностике,  ремонту и обслуживанию электрооборудования автотранспортного средства в течении 2026года

​1. Предмет закупок и общие данные

​Наименование объекта закупки: Услуги по комплексному ремонту электрооборудования и устранению короткого замыкания бортовой цепи автомобиля и дальнейшего его обслуживания.

​Марка, модель ТС: ГАЗ (Соболь / Газель)

​Год выпуска: 2021 г.

​Текущее техническое состояние (обоснование ремонта): Полный отказ системы наружного и внутреннего освещения, отсутствие заряда аккумуляторной батареи (не работает генератор). При попытке установки плавких предохранителей происходит их мгновенное разрушение (перегорание), что свидетельствует о наличии критического короткого замыкания в первичных или вторичных цепях питания ТС. Эксплуатация ТС запрещена.

​2. Требования к объему и составу выполняемых работ

​Поставщик должен своими силами и средствами выполнить комплекс диагностических и ремонтных работ, включающий в себя (но не ограничивающийся):

​Комплексная инструментальная диагностика:

​Поиск локализации короткого замыкания на массу в силовых цепях и цепях управления.

​Проверка целостности подкапотного жгута проводов, жгута проводов генератора, стартера и панели приборов.

​Дефектовка блока силовых предохранителей (БПР) и подкапотного блока реле.

​Демонтаж и проверка исправности генератора на специализированном стенде (проверка диодного моста, статора, ротора и регулятора напряжения).

​Ремонтно-восстановительные работы:

​Устранение выявленного короткого замыкания (восстановление изоляции, замена поврежденных участков электропроводки/жгутов с использованием термоусадочных материалов и защитных гофр).

​При выявлении внутренней неисправности генератора — замена поврежденных узлов (диодного моста/регулятора) либо замена генератора в сборе.

​Замена поврежденного монтажного блока (при необходимости) и полное обновление комплекта плавких предохранителей в соответствии с заводскими номиналами.

​Итоговое тестирование:

​Проверка выходных параметров генератора под нагрузкой на автомобиле (ток утечки, напряжение заряда).

​Проверка штатного функционирования всех режимов освещения и световой сигнализации.

​3. Требования к Поставщику и качеству материалов

​Безопасность: Все работы должны выполняться в строгом соответствии с технологическими картами завода-изготовителя (ПАО «ГАЗ») и требованиями техники безопасности при работе с электрооборудованием ТС.

​Материалы и запасные части: Запасные части, расходные материалы (провода, гофра, изолента, предохранители), используемые при ремонте, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и соответствовать техническим стандартам для автомобилей семейства ГАЗ 2021 г.в. Стоимость заменяемых деталей (в случае необходимости крупного узлового ремонта) согласовывается с Заказчиком и входит в общую стоимость договора.

​Гарантийные обязательства: Поставщик предоставляет гарантию на выполненные работы и замененные компоненты сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

ВАЖНО: поставщик обязан собственными силами и за свой счет обеспечить вывоз транспортного средства с территории Заказчика к месту проведения диагностики, а после завершения диагностики и ремонта — возврат транспортного средства на территорию Заказчика. Все расходы, связанные с транспортировкой транспортного средства, несет поставщик.

​

Техникалық сипаттама

автокөлік құралының электр жабдықтарын диагностикалау, жөндеу және 2026 жыл ішінде қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге

1. Сатып алу мәні және жалпы мәліметтер

Сатып алу объектісінің атауы: Электр жабдықтарын кешенді жөндеу және автомобильдің борттық тізбегінің қысқа тұйықталуын жою және оған одан әрі қызмет көрсету жөніндегі қызметтер.

Маркасы, моделі КО: ГАЗ (Бұлғын / Газель )

Шығарылған жылы: 2021 ж

Ағымдағы техникалық жағдайы (жөндеу негіздемесі): сыртқы және ішкі жарықтандыру жүйесінің толық істен шығуы, батарея зарядының болмауы (генератор жұмыс істемейді). Сақтандырғыштарды орнатуға тырысқанда, олардың лезде бұзылуы (жануы) орын алады, бұл КО-ның бастапқы немесе қайталама қуат тізбектерінде сыни қысқа тұйықталудың болуын көрсетеді. Көлік құралын пайдалануға тыйым салынады.

2. Орындалатын жұмыстардың көлемі мен құрамына қойылатын талаптар

Жеткізуші өз күшімен және құралдарымен диагностикалық және жөндеу жұмыстарының кешенін орындауға тиіс, оған мыналар кіреді (бірақ олармен шектелмейді):

Кешенді аспаптық диагностика:

Қуат тізбектерінде және басқару тізбектерінде қысқа тұйықталу массасының локализациясын іздеу.

Капот астындағы сымдардың, генератордың, стартердің және аспаптар панелінің сымдарының тұтастығын тексеру.

Күштік сақтандырғыш блогының (БПР) және реленің Капот астындағы блогының ақауы.

Мамандандырылған стендте генератордың жарамдылығын тексеру және бөлшектеу (диодты көпірді, статорды, роторды және кернеу реттегішін тексеру).

Жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары:

Анықталған қысқа тұйықталуды жою (оқшаулауды қалпына келтіру, электр сымдарының/жгуттардың зақымдалған учаскелерін жылуды кішірейтетін материалдар мен қорғаныш гофрларын пайдалана отырып ауыстыру).

Генератордың ішкі ақаулығы анықталған кезде-зақымдалған тораптарды (диодты көпір/реттегіш) ауыстыру немесе генераторды жинақта ауыстыру.

Зақымдалған монтаж блогын ауыстыру (қажет болған жағдайда) және зауыттық номиналдарға сәйкес сақтандырғыш жинағын толық жаңарту.

Қорытынды тестілеу:

Автомобильдегі жүктеме кезінде генератордың шығыс параметрлерін тексеру (ағып кету тогы, заряд кернеуі).

Барлық жарықтандыру және жарық дабылы режимдерінің штаттық жұмыс істеуін тексеру.

3. Жеткізушіге және материалдардың сапасына қойылатын талаптар

Қауіпсіздік: барлық жұмыстар өндіруші зауыттың ("ГАЗ" жақ) технологиялық карталарына және КО Электр жабдықтарымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының талаптарына қатаң сәйкестікте орындалуы тиіс.

Материалдар мен қосалқы бөлшектер: жөндеу кезінде пайдаланылатын қосалқы бөлшектер, шығын материалдары (сымдар, гофр, электр таспасы, сақтандырғыштар) жаңа, пайдаланылмаған және ГАЗ отбасының 2021 жылғы автомобильдеріне арналған техникалық стандарттарға сәйкес келуі керек. шарттың жалпы құны.

Кепілдік міндеттемелер: өнім беруші орындалған жұмыстарға және ауыстырылған компоненттерге орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған сәттен бастап кемінде 12 (он екі) ай мерзімге кепілдік береді.

Маңызды: жеткізуші өз күшімен және өз есебінен көлік құралын Тапсырыс берушінің аумағынан диагностика жүргізілетін жерге әкетуді, ал диагностика мен жөндеу аяқталғаннан кейін — көлік құралын Тапсырыс берушінің аумағына қайтаруды қамтамасыз етуге міндетті. Көлік құралын тасымалдауға байланысты барлық шығындарды жеткізуші көтереді.