2

Приложение 2 к Договору 

 от «___» _______ 2026 года № ___

Техническая спецификация закупаемых услуг

	№
п/п
	Наименование услуг
	Техническая спецификация, характеристика услуг

	1
	2
	3

	1. 
	Услуги по заправке техническими газами/жидкостями
	 Всего огнетушителей – 115 штук.

- Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей.

- перезарядка порошковых и углекислотных огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, гидравлическое испытание на прочность, пневматическое испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя.

- результаты проведенных проверок и испытаний фиксируется биркой (этикеткой своей организаций о том что перезаряжена, дата, месяц, год перезарядки и перезарядка следующего года) на огнетушителя  и  в его паспорте.

-при невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей.

- в случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый.  Срок гарантии 24 месяца

-Виды огнетушителей  ОП-5
-Перевозкой  и доставкой обеспечивает поставщик :журнал технического обслуживания  огнетушителей и  журнал проведения истытаний и перезарядки огнетушителей.



2026ж.  «___» _______________№ ___

Шартқа 2 қосымша

Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері
	№ р/с
	Қызметтердің атауы
	Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы

	1
	2
	3

	1
	Техникалық газдармен / сұйықтықтармен толтыру жөніндегі қызметтер
	Өрт сөндіргіштердің барлығы- 115 дана.

- Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бөлігінде Қазақстан Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің талаптарына қатаң сәйкес өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыру.

- ұнтақты және көмірқышқылды өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау сыртқы және ішкі тексеруді, беріктікке гидравликалық сынауды, корпустың, іске қосу басының, шлангтың, өшіру құрылғысының тығыздығына пневматикалық сынауды және өрт сөндіргішті бояуды қамтиды.

- жүргізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіште және оның паспортында тегпен (өз ұйымдарының қайта зарядталғаны туралы жапсырмасымен, қайта зарядталған күні, айы, жылы және қайта зарядталған жылы) тіркеледі.

- техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда, Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақаулар көрсетіле отырып жою актісін жасайды.

- өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері ақаулы болған жағдайда (өшіру-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, икемді шланг, клапан, қоңырау) әлеуетті өнім беруші аталған бөлшектерді жаңасына жөндеуді немесе ауыстыруды жүргізуі тиіс. Кепілдік мерзімі 24 ай

- ОП-5 өрт сөндіргіштерінің түрлері

- Жеткізуші тасымалдау және жеткізуді қамтамасыз етеді :өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету журналы және өрт сөндіргіштерді сынау және қайта зарядтау журналы.


