«Утверждаю»

Проректор по финансам и развитию инфраструктуры

_______________ Аменова К.А.

«___» _____________2026 г.

Техническая спецификация

Наименование лота: Услуга по поверке прибора учета тепловой энергии.

Заказчик: НАО «КазНПУ имени Абая»

| Наименование услуги | Услуга по поверке прибора учета тепловой энергии. |
| --- | --- |
| Гарантийный срок | 12 месяцев |
| Срок исполнения услуги | В течение 15 календарных дней со дня подписания договора. |
| Место выполнения услуги | г. Алматы, Казыбек би №30, Учебный корпус №1 |
| Техническая спецификация услуги | Теплосчетчик предназначен для измерения и учета тепловой энергии и состоит из тепловычислителя, преобразователей расхода и температуры, входящих в единый измерительный комплекс. 1.Прибор учета тепловой энергии в составе: - тепловычислитель – 1 шт.; - преобразователи расхода (расходомеры) – 2 шт.; - термопреобразователи сопротивления – 2 шт.; - модем передачи данных – 1 шт. (проверка работоспособности и подключения). 2. Требования к оказываемым услугам - Выполнить демонтаж (при необходимости) средств измерений, входящих в состав узла учета тепловой энергии. - Провести метрологическую поверку компонентов прибора учета тепловой энергии в аккредитованной лаборатории в соответствии с действующими методиками поверки и требованиями законодательства Республики Казахстан. - Проверить техническое состояние, комплектность и работоспособность прибора учета. - Выполнить монтаж поверенных средств измерений на штатное место эксплуатации. - Провести настройку и проверку корректности работы тепловычислителя после установки. - Проверить целостность пломб и соответствие схемы подключения. - Выполнить контрольное считывание архивных и текущих параметров прибора. - Обеспечить ввод прибора учета в эксплуатацию после проведения поверки. 3. Результат оказания услуги По завершении услуги Исполнитель предоставляет: - сертификат (свидетельство) о поверке либо сведения о поверке в соответствии с требованиями государственной системы обеспечения единства измерений; - акт оказиние услуги; - акт ввода прибора учета в эксплуатацию (при необходимости); - протокол проверки работоспособности узла учета тепловой энергии; - документы, подтверждающие действительность метрологической поверки всех средств измерений, входящих в состав прибора учета. Требование наличия действующей поверки для всех элементов узла учета предусмотрено правилами учета тепловой энергии. ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 |
| Дополнительная информация | Материалы и комплектующие подлежат согласованию с Заказчиком до начала услуги. В стоимость услуги должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с поставкой, в том числе расходы на упаковку, погрузку, разгрузку, транспортировку, доставку до места поставки, а также иные сопутствующие расходы. Соблюдение всех действующих нормативных правовых актов, стандартов и правил в процессе производства. Обеспечение мероприятий по противопожарной, взрывопожарной, экологической и санитарно-гигиенической безопасности, гарантируя безопасность жизни и здоровья людей. |
| Контактные данные | Начальник ОТО – Абданбаев Асембек 8777 666 7682 |

Директор департамента

по развитию инфраструктуры                                                                 Беккожанов Т.К.

Зам. директора департамента

по развитию инфраструктуры                                                                 Колдасбаев Е.Ж.

Директор департамента

мониторинга договоров и

управления активами                                                                                Куйлюков Т.С.

Начальник отдела

технического обслуживания                                                                     Абданбаев А.М.

Начальник отдела

мониторинга и аналитики                                                                         Даниярова Г.Н.

Главный энергетик                                                                                     Ешен Д.М.

Инженер-сантехник                                                                                    Капанов Е.К.

Инженер-строитель                                                                                     Абзал Л.А.

Спец. по вентиляции                                                                                  Даулеткерим Р.А.

«Бекітемін»

Қаржы және инфрақұрылымды

дамыту жөніндегі проректоры

Аменова К.А.

________________________2026 ж.

Техникалық сипаттама

Лот атауы: Жылу энергиясын есептеу құралын тексеру бойынша қызмет.

Тапсырыс беруші: «Абай атындағы ҚазҰПУ» КЕАҚ

| Қызметтің атауы. | Жылу энергиясын есептеу құралын тексеру бойынша қызмет. |
| --- | --- |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Орындау уақыты | Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде |
| Қызметті орындау орны | Алматы қ., Қазыбек би көшесі №30, №1 Оқу ғимараты. |
| Қызметтің техникалық сипаттамасы | Жылу есептегіші жылу энергиясын өлшеуге және есепке алуға арналған және бірыңғай өлшеу кешеніне кіретін жылу есептегіштен, шығын түрлендіргіштерінен және температурадан тұрады. 1.Құрамында жылу энергиясын есептеу құралы: - 1 дана жылу есептегіш.; - шығын түрлендіргіштері (Шығын өлшегіштер) – 2 дана.; - кедергі Термо түрлендіргіштері-2 дана.; - деректерді беру модемі-1 дана. Жұмыс істеу қабілетін,қосылуын тексеру). 2. Көрсетілетін қызметтерге қойылатын талаптар - Жылу энергиясын есепке алу торабының құрамына кіретін өлшеу құралдарын бөлшектеуді (қажет болған жағдайда) орындау. - Аккредиттелген зертханада жылу энергиясын есепке алу аспабының компоненттерін тексерудің қолданыстағы әдістемелеріне және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес метрологиялық тексеруді жүргізу. - Есептеу құралының техникалық жай-күйін, толықтығын және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. - Сенім білдірілген өлшеу құралдарын штаттық пайдалану орнына монтаждауды орындау. - Орнатқаннан кейін жылу есептегішінің дұрыс жұмыс істеуін реттеңіз және тексеру. - Пломбалардың тұтастығын және қосылу схемасының сәйкестігін тексеру. - Құрылғының мұрағаттық және ағымдағы параметрлерін бақылау мақсатында есептеп оқу жұмыстарын орындау. - Тексеру жүргізілгеннен кейін есепке алу аспабын пайдалануға беруді қамтамасыз ету. 3. Қызмет көрсету нәтижесі Қызмет аяқталғаннан кейін Орындаушы: - өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің талаптарына сәйкес тексеру туралы сертификат (куәлік) не тексеру туралы мәліметтер; - орындалған қызметтер актісі; - есепке алу аспабын пайдалануға беру актісі (қажет болған жағдайда); - жылу энергиясын есепке алу торабының жұмысқа қабілеттілігін тексеру хаттамасы; - есепке алу құралының құрамына кіретін барлық өлшеу құралдарын метрологиялық тексерудің дұрыстығын растайтын құжаттар. Есепке алу торабының барлық элементтері үшін қолданыстағы тексерудің болуы талабы жылу энергиясын есепке алу қағидаларында көзделген. МЕМСТ Р ЕН 1434-1-2011 |
| Қосымша мәлімет | Материалдар мен жинақтауыштар қызмет басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісуі керек. Қызметтің құнына тауарды жеткізуге байланысты өнім берушінің барлық шығындары, оның ішінде буып-түюге, тиеуге, түсіруге, тасымалдауға, жеткізу орнына дейін жеткізуге арналған шығындар, сондай-ақ өзге де ілеспе шығындар енгізілуге тиіс. Жұмыс процесінде барлық қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерді, стандарттар мен ережелерді сақтау. Адамдардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне кепілдік бере отырып, өртке қарсы, жарылғыш, экологиялық және санитарлық-гигиеналық қауіпсіздік жөніндегі іс-шараларды қамтамасыз ету. |
| Байланыс мәліметтері | ТҚКБ басшысы – Абданбаев Асембек 8777 666 7682 |

Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі

департамент  директоры                                                                           Бекқожанов Т.Қ.

Инфрақұрылымды дамыту жөніндегі

департамент  директорының орынбасары                                                                                                  Қолдасбаев Е.Ж.

Шарттар мониторингі және

активтерді басқару

жөніндегі департамент директоры                                                                     Куйлюков Т.С.

Техникалық қызмет көрсету

бөлімінің басшысы                                                                                     Абданбаев А.М.

Мониторинг және талдау

бөлімінің басшысы                                                                                      Даниярова Г.Н.

Бас энергетик                                                                                               Ешен Д.М.

Инженер-сантехник                                                                                    Капанов Е.К.

Инженер-строитель                                                                                     Абзал Л.А.

Желдету маманы                                                                                         Дәулеткерім Р.А.