Техникалық ерекшелік

Қызметтің атауы:
Астана қаласы әкімдігінің «№102 жалпы білім беретін мектеп» ШЖҚ МКК жылу пункті шегінде орнатылған автоматтандыру жабдықтары мен жылу тұтынуды реттеу құралдарына техникалық қызмет көрсету қызметтері.

- Қызмет көрсетудің мақсаты

Автоматтандыру жабдықтары мен жылу тұтынуды реттеу құралдарының үздіксіз, сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету, жылу тасымалдағыштың белгіленген параметрлерін сақтау және жылу энергиясын ұтымды пайдалану.

- Қызмет көрсетілетін жабдықтардың құрамы

- Жылу пунктінің автоматика шкафы;

- Жылыту жүйесін басқару контроллері;

- Сыртқы ауа температурасының датчиктері;

- Беру және кері құбырлардың температура датчиктері;

- Реттеуші клапандар;

- Атқарушы механизмдер;

- Айналым сорғылары (автоматты басқару бөлігі бойынша);

- Қорғаныс және коммутациялық құрылғылар;

- Автоматтандыру жүйесінің кабельдік желілері мен қосылыстары.

- Орындалатын жұмыстардың тізбесі

- Автоматтандыру жабдықтарын ай сайын тексеру;

- Контроллерлер мен электрондық басқару құрылғыларының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- Реттеуші клапандар мен атқарушы механизмдердің жұмысын тексеру;

- Температура датчиктерінің жағдайын және көрсеткіштерінің дұрыстығын тексеру;

- Жылыту жүйесінің реттеу параметрлерін баптау;

- Басқару және қоректендіру электр тізбектерін тексеру;

- Сорғы жабдықтарының автоматты режимдегі жұмысын тексеру;

- Бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз етудегі ақауларды диагностикалау және жою;

- Жабдықтарды ластанудан тазарту;

- Температуралық кестенің сақталуын бақылау;

- Ауа райы жағдайларына байланысты автоматика параметрлерін түзету;

- Апаттық жағдайлардың алдын алу мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргізу;

- Тапсырыс берушінің жауапты қызметкерлеріне жабдықтарды пайдалану мәселелері бойынша кеңес беру.

- Қызмет көрсету мерзімділігі

- Айына кемінде бір рет;

- Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша маманның авариялық шығуы – 24 сағат ішінде;

- Жылыту маусымы кезеңінде жабдықтарды пайдалану мәселелері бойынша тұрақты техникалық қолдау көрсету.

- Орындаушыға қойылатын талаптар

- Жылу энергетикалық қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсаты бар білікті персоналдың болуы;

- Жабдықтарды диагностикалау және баптау үшін қажетті өлшеу аспаптарының, құралдардың және бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы;

- Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қажетті рұқсат құжаттарының болуы.

- Қызмет көрсету нәтижелері

- Орындалған жұмыстар актісі;

- Техникалық қызмет көрсету журналы (болған жағдайда);

- Анықталған ақауларды жою бойынша ұсынымдар мен ақаулық ведомосы.

Техническая спецификация

Наименование услуги: Техническое обслуживание оборудования автоматизации и средств регулирования теплопотребления, установленных в пределах теплового пункта ГКП на ПХВ» Общеобразовательная школа №102» акимата города Астаны.

1.Цель оказания услуг: Обеспечение бесперебойной, надежной и безопасной работы оборудования автоматизации и средств регулирования теплопотребления, поддержание заданных параметров теплоносителя и рационального использования тепловой энергии.

2. Состав обслуживаемого оборудования:

. шкаф автоматики теплового пункта;

. контроллер управления системой отопления;

. датчики температуры наружного воздуха;

. датчики температуры подающего и обратного трубопроводов;

. регулирующие клапаны;

. исполнительные механизмы;

. циркуляционные насосы (в части автоматического управления)

. устройства защиты т коммутации;

. кабельные линии и соединения системы автоматизации;

3.Перечень выполняемых работ:

. ежемесячный осмотр оборудования автоматизации;

. проверку работоспособности контроллеров и электронных устройств управления;

. проверку работы регулирующих клапанов и исполнительных механизмов;

. проверку состояния датчиков температуры и их показаний;

. настройку параметров регулирования системы отопления;

. проверку электрических цепей управления и питания:

. проверку работы насосного оборудования в автоматическом режиме;

. диагностику и устранение неисправностей программного и аппаратного обеспечения;

. очистку оборудования от загрязнений;

. контроль соблюдения температурного графика;

. корректировку настроек автоматики в зависимости от погодных условий;

. проведение профилактических работ для предупреждение аварийных ситуаций;

. консультирование ответственных работников заказчика по вопросам эксплуатации оборудования.

4. Периодичность обслуживания

. не реже одного раза в месяц;

. аварийный выезд специалиста по заявке заказчика в течение 24 часов;

. в отопительный период обеспечивается постоянная техническая поддержка по вопросам эксплуатации оборудования.

5. Требования к исполнителю

. иметь квалифицированный персонал, допущенный к работам на тепловых энергоустановках;

. иметь необходимые измерительные приборы, инструменты и программное обеспечение для диагностики и настройки оборудования

. иметь необходимые разрешительные документы в соответствии с законодательством РК

6. Результаты оказания услуг

акт выполненных работ;

Журнал технического обслуживания (при наличии)

дефектную ведомость и рекомендации по устранению выявленных неисправностей.