Техникалық ерекшелік

Өрт гидранттарын тексеру қызметтерін көрсетуге арналған

- Қызметтің атауы

Объект аумағында орналасқан өрт гидранттарының техникалық жай-күйі мен жұмысқа қабілеттілігін тексеру қызметтері.

- Қызметтің мақсаты

Өрт гидранттарының жарамды күйде болуын және өрт туындаған жағдайда пайдалануға дайын болуын қамтамасыз ету.

- Жұмыс көлемі

Орындаушы келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

- Өрт гидранттарын механикалық зақымданулардың, тот басудың және жинақтылығының болуына визуалды тексеру;

- Өрт гидранттарының орналасқан жерін көрсететін көрсеткіштердің болуын және жай-күйін тексеру;

- Өрт гидранттарына еркін қолжетімділікті тексеру;

- Жапқыш құрылғыны ашу және жабу арқылы гидранттардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру;

- Қосылыстардың герметикалығын және су ағуының жоқтығын тексеру;

- Су құбыры желісінде судың және қажетті қысымның болуын тексеру;

- Құдық қақпақтарын және гидранттың ішкі элементтерін ластанудан тазарту (қажет болған жағдайда);

- Анықталған кемшіліктер мен оларды жою жөніндегі ұсынымдарды көрсете отырып, тексеру актісін жасау.

- Орындаушыға қойылатын талаптар

- Аталған жұмыстарды орындау үшін тиісті біліктілігі мен тәжірибесінің болуы;

- Тексеру жұмыстарын жүргізуге қажетті құралдар мен жабдықтардың болуы;

- Жүргізілген тексеруді растайтын құжаттарды ұсыну.

- Қызмет көрсету нәтижесі

- Өрт гидранттарын тексеру актісі;

- Гидранттардың техникалық жай-күйі және жұмысқа қабілеттілігі туралы қорытынды;

- Анықталған ескертулердің тізбесі және оларды жою жөніндегі ұсынымдар.

Техническая спецификация на оказание услуг по проверке пожарных гидрантов

1.Наименование услуги

Проверка технического состояние и работоспособности пожарных гидрантов, расположенных на территории объекта.

2. Цель услуги

Обеспечение исправного состояния пожарных гидрантов и их готовности к использованию в случае возникновения пожара.

3.Обьем работ

Исполнитель обязан выполнить следующие работы:

. Визуальный осмотр пожарных гидрантов на предмет механических повреждений, коррозии и комплектности.

. Проверка наличия и состояния указателей местонахождения пожарных гидрантов.

. Проверка свободного доступа к гидрантам.

. Проверка работоспособности гидрантов путем открытия и закрытия запорного устройства.

. Проверка герметичности соединений и отсутствия утечек воды.

. Проверка наличия воды и давления в водопроводной сети.

. Очистка крышек колодцев и внутренних элементов гидранта от загрязнений (при необходимости)

. Составление акта проверки с указанием выявленных недостатков и рекомендаций по их устранению.

4. Требования к исполнителю

. Иметь соответствующую квалификацию и опыт выполнения данных работ.

. Иметь необходимые инструменты и оборудование для проведения проверки.

. Предоставить подтверждающие документы о проведении проверки.

5. Результат оказания услуги

. Акт проверки пожарных гидрантов.

. Заключение о техническом состоянии и работоспособности гидрантов.

. Перечень выявленных замечаний и рекомендации по их устранению.