ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Наименование услуг: Услуги по демонтажу существующего кондиционера, монтажу и установке демонтированного кондиционера в другой кабинет для нужд семенной лаборатории.

Место оказания услуг: г. Астана, Проспект Республики, дом 64/3, помещение семенной лаборатории (основной рабочий кабинет и кабинет с холодильным оборудованием).

Объем и состав оказываемых услуг:

Демонтаж: Полный демонтаж старого (существующего) кондиционера из основного рабочего кабинета лаборатории, включая аккуратный сбор фреона в наружный блок для исключения его утечки.

Перенос и монтаж старого оборудования: Перенос демонтированного (старого) кондиционера в кабинет с холодильным оборудованием; монтаж внутреннего и внешнего блоков в указанном помещении.

Общие монтажные работы: Прокладка межблочных фреоновых трасс (новые медные трубы в теплоизоляции, межблочные кабели, дренажные шланги) длиной до 5 метров; обязательное вакуумирование фреоновых систем для удаления влаги и воздуха.

Пусконаладочные работы: Проверка герметичности всех соединений, запуск обеих систем, тестирование во всех рабочих режимах (охлаждение, обогрев), замер рабочих параметров.

Требования к материалам Исполнителя: Все расходные материалы, используемые при монтаже при переносе/монтаже старого оборудования (кронштейны, медные трубы, термоизоляция, крепежные элементы, дренажный шланг, кабель), должны быть новыми, качественными и входить в общую стоимость услуг.

Требования к качеству и безопасности:

Работы должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных норм.

Монтаж не должен нарушать несущую способность стен здания.

После завершения работ Исполнитель обязан произвести уборку рабочего места от строительного мусора, образовавшегося в процессе демонтажа и монтажа.

Гарантия на выполненные работы: Гарантийный срок на монтажные работы (как на новую установку, так и на перенос старого оборудования) должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. При возникновении утечки хладагента или неполадок по вине установщиков, устранение производится за счет Исполнителя.

Контактные данные: 8 (771) 944 44 92.

Техникалық сипаттама

Қызметтердің атауы: Тұқым зертханасының мұқтаждығы үшін қолданыстағы кондиционерді бөлшектеу (демонтаж), жаңа кондиционерді монтаждау және орнату, сондай-ақ бөлшектелген кондиционерді басқа кабинетке тасымалдау және монтаждау қызметтері.

Қызмет көрсету орны: Астана қ., Республика даңғылы, 64/3 үй, тұқым зертханасының үй-жайы (негізгі жұмыс кабинеті және тоңазытқыш жабдығы бар кабинет).

Көрсетілетін қызметтердің көлемі мен құрамы:

Бөлшектеу (Демонтаж): Ескі (қолданыстағы) кондиционерді зертхананың негізгі жұмыс кабинетінен толық бөлшектеу, соның ішінде фреонның жылыстауын болдырмау үшін оны сыртқы блокқа ұқыпты жинау.

Ескі жабдықты тасымалдау және монтаждау: Бөлшектелген (ескі) кондиционерді тоңазытқыш жабдығы бар кабинетке тасымалдау; ішкі және сыртқы блоктарды аталған үй-жайға монтаждау.

Ескі жабдықты тасымалдау және монтаждау: бөлшектелген (ескі) кондиционерді тоңазытқыш жабдығы бар кабинетке ауыстыру; көрсетілген үй-жайда ішкі және сыртқы блоктарды монтаждау.

Жалпы монтаждау жұмыстары: ұзындығы 5 метрге дейінгі блокаралық фреон трассаларын төсеу (жылу оқшаулауындағы жаңа мыс құбырлар, блокаралық кабельдер, дренаждық шлангтар); ылғал мен ауаны кетіру үшін фреон жүйелерін міндетті түрде вакуумдау.

Іске қосу-жөндеу жұмыстары: барлық қосылыстардың герметикалығын тексеру, екі жүйені де іске қосу, барлық жұмыс режимдерінде тестілеу (салқындату, жылыту), жұмыс параметрлерін өлшеу.

Орындаушы материалдарына қойылатын талаптар: ескі жабдықты (кронштейндер, мыс құбырлар, жылу оқшаулау, бекіткіштер, дренаждық шланг, кабель) тасымалдау/орнату кезінде монтаждау кезінде пайдаланылатын барлық шығын материалдары жаңа, сапалы болуы және қызметтердің жалпы құнына кіруі тиіс.

Сапа мен қауіпсіздікке қойылатын талаптар:

Жұмыстарды білікті мамандар қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және санитарлық нормалар ережелерін сақтай отырып орындауы тиіс.

Монтаждау жұмыстары ғимарат қабырғаларының көтеруші қабілетін бұзбауы керек.

Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы жұмыс орнын бөлшектеу және монтаждау процесінде пайда болған құрылыс қоқыстарынан тазартуға міндетті.

Орындалған жұмыстарға кепілдік: Монтаждау жұмыстарына (жаңадан орнатуға да, ескі жабдықты көшіруге де) кепілдік мерзімі Атқарылған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кем дегенде 12 айды құрауы тиіс. Хладагенттің жылыстауы (утечка) немесе орнатушылардың кінәсінен ақаулар пайда болған жағдайда, оларды жою Орындаушының есебінен жүзеге асырылады.

Байланыс ақпараты: 8 (771) 944 44 92.