| Зерттеулер атауы | Айқындалатын көрсеткіштер | Өлшеу, сынамалар алу орны | Жиілігі |
| --- | --- | --- | --- |
| Дезинфекциялық құралдарда, ерітінділерінде белсенді әсер ететін заттардың шоғырлануын айқындау | Жұмыс ерітінділерінде, дезқұралдарда, белсенді әсер ететін заттардың шоғырлануын және шоғырланудың сәйкестігін айқындау | Емдеу-диагностикалық және қосалқы кабинеттер, буфеттер-тарату орындары | тоқсанына 1 рет |
| Микроклимат | Ауа температурасы, салыстырмалы ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы | № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес тұрақты жұмыс орындары бар үй-жайлар, палаталар және микроклиматтың нормаланатын көрсеткіштері бар басқа да үй-жайлар | Жылына 2 рет (жылы және суық кезеңдерде) |
| Ауа алмасу жиілігі | Жасанды іске қосылатын сору-сыртқа шығару желдеткіші, табиғи желдеткіш | Науқастарға арналған палаталар, операциядан кейінгі палаталар, реанимация залдары, қарқынды терапия палаталары, босандыру бокстары, операция және наркоз бөлімшелері, барокамералар, босандырудан кейінгі палаталар, шала туған, емшектегі, жаңа туған нәрестелерге арналған палаталар, бокстар, жартылай бокстар, бокс алдындағы бөлмелер, сүзгілер, қарап-тексеру бөлмесі, таңып-байлау бөлмесі, манипуляциялық, емшара, стерилдеу бөлмелері, ЕДШ залдары, функционалдық диагностика кабинеттері, негізгі: дәрілік, таңып-байлау заттары және медициналық мақсаттағы бұйымдар қорын сақтау үй-жайлары № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес | жылына 1 рет |
| Жарықтандыру | Жасанды жарықтандыру деңгейі | Тұрақты жұмыс орындары бар үй-жайлар және нормаланатын көрсеткіштері бар басқа үй-жайлар № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес | Жылына 1 рет |
| Жұмыс істеп тұрған жабдықтың, оның ішінде желдеткіштің шуы | Дыбыстың, октавалы жолақтағы дыбыс қысымының деңгейлері және басқа да нормаланатын көрсеткіштер | Тұрақты жұмыс орындары бар үй-жайлар және басқа да үй-жайлар және нормаланатын көрсеткіштері бар жұмыс істеп тұрған жабдықтар № ҚР ДСМ-96/2020 бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес | Жылына 1 рет |
| Иондамайтын сәулелену көздерін бақылау, электр магниттік сәулелену | ЭӨ 50 Гц, УЖЖ, ӨЖЖ, УК, магниттік өріс | Физиотерапевтік, диагностикалық кабинеттердегі жұмыс орындарында | Жылына 1 рет |
| Жабық үй-жайлар ауасы | Сынап буы, көміртегі оксиді, озон, азот тотықтары, қорғасын, аммиак, күкіртті сутек | Тұрақты жұмыс орындары бар үй-жайлар және нормаланатын көрсеткіштері бар басқа үй-жайлар | Жылына 1 рет |
|  | Төсек жабдықтары (матрастар, жастықтар, көрпелер) | Өнделген бұйымдар санының кемінде 1 % | Жарты жылда 1 рет |

Тамақ өнімдері және  оның айналымы объектілері

| № | объектілер | зертханалық зерттеулер | өндірістік бақылау жүргізу жиілігі | сынамалар немесе өлшеулер саны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Тамақ өнеркәсібі (шикізат, қосалқы материалдар, дайын тағам және су) |  |  |  |  |
| 1.1 | Шикізат | Органолептикалық көрсеткіштер (шикізаттың барлық түрі үшін), физиклық-химиялық көрсеткіштер (сүт өнімдерін өндіретін объектілер үшін, басқа объектілер үшін – өндірісте кіріс шикізаты бойынша көрсеткіштер мониторингін жүргізу талап етіледі), сынамалық пісіру1 (нан-тоқаш, макарон объектілері үшін) паразитологиялық, микроскопиялық – ет, балық өнімдерін өндіретін объектілердегі өңделмеген (тағамдық) мал шаруашылығы шикізаты үшін | тоқсан сайын |  | 1 сынама |
| 1.2 | Жұмыртқа | Овоскоптау2 | Әрбір партиясы |  | Әрбір партиядан 10 жұмыртқа |
| 1.3 | Дайын өнім | Органолептикалық көрсеткіштер 2 Физикалық-химиялық көрсеткіштер Микробиологиялық көрсеткіштер өнімге арналған нормативтік құжаттамаға сәйкес КО ТР, СҚ сәйкес уытты элементтер, микотоксиндер, пестицидтер, радионуклидтер Картоп таяқшалары (нан өндірісі) | Әрбір партиясы жылына 1 рет жылына 1 рет жылына 1 рет жылына 1 рет (15 сәуірден 15 қазанға дейін) |  | әрбір партия 1 үлгі 1 үлгі 1 үлгі 1 үлгі Дайын өнімнің немесе шикізаттың 1 үлгісі |
| 1.4 | Сүт және сүт өнімдері13 (іріктеу арқылы) | 021/2011 КО ТР-ға сәйкес микробиологиялық көрсеткіштер | жарты жылда 1 рет |  | 2 сынама |
| 1.5 | Ауыз су | СҚ сәйкес органолептикалық, физикалық-химиялық (қысқа талдау) және микробиологиялық көрсеткіштер | Объектіні пайдалануға беру кезінде және орталықтандырылған сумен жабдықтау көздері үшін жөндеу жүргізілгеннен кейін. Жергілікті сумен жабдықтау көздері үшін жылына 2 рет |  | 1 сынама |
| 1.6 | Ауа алмасу жиілігі | жасанды іске қосылатын сору-сыртқа тарату желдеткіші, табиғи желдеткіш. | 1) жергілікті сору және жергілікті сыртқа тарату желдеткіші жүйелері - жылына 1 рет; 2) жалпы алмасатын механикалық және табиғи желдеткіш жүйелері – 3 жылда 1 рет |  |  |
| 1.7 | Еттен, балықтан 6 жасалатын тағамдар (іріктеу арқылы) | 021/2011КО ТР-ға сәйкес микробиологиялық көрсеткіштер | тоқсанына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.8 | Гарнирлер (іріктеу арқылы) | 021/2011КО ТР-ға сәйкес микробиологиялық көрсеткіштер | тоқсанына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.9 | Тұздықталған салаттар (іріктеу арқылы) | 021/2011КО ТР-ға сәйкес микробиологиялық көрсеткіштер | тоқсанына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.10 | Өздері дайындаған сусындар (іріктеу арқылы) | 021/2011 КО ТР-ға сәйкес микробиологиялық көрсеткіштер | тоқсанына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.11 | Термиялық өңдеуден кейінгі дайын өнім | Термиялық өңдеу сапасы | тоқсанына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.12 | Су құбыры желісінің суы | Бактериологиялық көрсеткіштерге | жылына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.13 | Су құбыры желісінің суы | қысқа химиялық талдауға | жылына 1 рет |  | 1 сынама |
| 1.14 | Құрғақ препараттарды зерттеу | (белсенділік %-ы) | тоқсанына 1 рет |  | 1 сынама |